Azure B案 単一 VNet 複数 Subnet 構築手順

poc_manual_v2 ベース｜範囲：0-1 〜 1-8｜作成日：2026-06-29

# 利用方法

本資料は既存構築手順書をベースにした B案です。Azure 側では VNet を 1 つだけ作成し、複数 subnet により server、MID/Linux、client/ACC の分離を行います。

本資料は Azure 環境構築 0-1 〜 1-8 を置き換えるものです。後続の VM、MID、ServiceNow Discovery、ACC 手順は既存手順を継続利用できますが、VM のネットワーク選択は vnet-snow-poc-single 内の該当 subnet に変更します。

B案では VNet が複数ないため VNet Peering の検証は行いません。検証対象は単一 VNet 内 subnet 分割、NSG 制御、NAT 送信、Bastion ログインです。

# B案 共通値

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| Subscription | Azure subscription 1 |
| Resource Group | RG-SNOW-Discovery-POC |
| Region | Japan East |
| B案 VNet | vnet-snow-poc-single |
| VNet address spaces | 10.0.0.0/24, 172.16.0.0/24, 192.168.0.0/24 |
| 説明 | VNet は 1 つだけ作成し、元の IP 計画を維持する。元の 3 つの VNet は、同一 VNet 内の 3 つの作業用 subnet に置き換える。 |

# Subnet 計画

| Subnet | CIDR | 用途 | 主なリソース / 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| subnet-server | 10.0.0.0/25 | Server & Network Device Zone | vm-win-mid-01 10.0.0.10；Windows/Linux targets；Palo Alto/FortiGate 管理 IP |
| AzureBastionSubnet | 10.0.0.128/26 | Azure Bastion 専用 | 名前は完全一致が必須。作業用 NSG や NAT Gateway は関連付けない |
| subnet-mid | 172.16.0.0/25 | MID & Linux Discovery Zone | vm-linux-mid-01 172.16.0.10；vm-ubuntu-01 172.16.0.20 |
| subnet-client | 192.168.0.0/24 | Client & ACC Zone | vm-win11-acc-01 192.168.0.10；ACC / Windows client 検証 |

# 元方案との差分

| 元方案 | B案 |
| --- | --- |
| vnet01 / vnet02 / vnet03 の 3 VNet | vnet-snow-poc-single の 1 VNet のみ作成 |
| 3 VNet の address space は 10.0.0.0/24、172.16.0.0/24、192.168.0.0/24 | 同一 VNet に 3 つの address space を追加し、IP は維持 |
| vnet01-vnet02 / vnet01-vnet03 / vnet02-vnet03 Full Mesh Peering | Peering は作成しない。同一 VNet 内 subnet は既定で route 可能で、NSG で制御する |
| natgw-vnet01、natgw-vnet02、任意で natgw-vnet03 | natgw-snow-poc を 1 つ作成し、3 つの作業用 subnet に関連付ける |
| VM 作成時に別々の VNet を選択 | VM 作成時はすべて vnet-snow-poc-single を選択し、用途に応じて subnet を選択 |

# 詳細手順

## 0-1 Azure / ServiceNow 前提確認

アカウント、サブスクリプション、権限、ServiceNow 側の前提を確認する。B案は VNet 数を減らすが、単一 VNet と複数 subnet の作成にはネットワーク書き込み権限が必要。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| Azure Portal を開く | ブラウザーで https://portal.azure.com にアクセスし、対象アカウントでサインインする。 | 右上のアカウントとディレクトリが正しい。対象 subscription が見える。 |
| ディレクトリと subscription を確認 | 右上のアカウントメニュー、または Directories + subscriptions で現在のディレクトリと subscription を確認する。 | 以降のリソースは Azure subscription 1 に作成する。 |
| Azure 権限を確認 | Resource Group、Virtual Network、Subnet、NSG、NAT Gateway、Public IP、Bastion を作成できる権限が必要。Microsoft.Network/virtualNetworks/write がない場合、単一 VNet も作成できないため、管理者に事前作成または権限付与を依頼する。 | vnet-snow-poc-single を作成または変更できる。 |
| ServiceNow 前提を確認 | ServiceNow 管理者 / Discovery admin / MID ユーザー、および ITOM Discovery、Service Mapping、ACC 関連ライセンスまたはプラグインを確認する。 | ServiceNow にログインでき、後続で MID Server をダウンロードできる。 |
| B案の範囲を確認 | 本手順は Azure 環境構築 0-1 から 1-8 を対象とする。VM 作成、MID インストール、ServiceNow Discovery 設定は後続手順を利用し、VM のネットワーク選択だけ単一 VNet 内の対応 subnet に変更する。 | チームが B案は 3 VNet 構成ではないと理解している。 |

## 0-2 リージョン、命名、単一 VNet アドレス計画の決定

命名とアドレス計画を統一する。B案では 1 つの VNet に複数 address space を持たせ、元の IP_Plan と後続検証をできるだけ維持する。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| リージョン | 原則 Japan East を利用する。顧客指定がある場合は Resource Group、VNet、NSG、NAT、Bastion をすべて同じリージョンに置き換える。 | すべてのリソースのリージョンが一致する。 |
| VNet 命名 | B案の VNet 名は vnet-snow-poc-single を使用する。vnet01-server-network、vnet02-mid-linux、vnet03-client-acc は作成しない。 | Azure リソース一覧に PoC 用 VNet は 1 つだけ。 |
| Address space | vnet-snow-poc-single に 3 つの address space を追加する：10.0.0.0/24、172.16.0.0/24、192.168.0.0/24。 | address space が重複せず、社内ネットワークとも衝突しない。 |
| Subnet 計画 | 4 つの subnet を作成する：subnet-server 10.0.0.0/25；AzureBastionSubnet 10.0.0.128/26；subnet-mid 172.16.0.0/25；subnet-client 192.168.0.0/24。 | 元の VM IP 計画をほぼ維持する。 |
| 命名注意 | NSG は nsg-single-server、nsg-single-mid、nsg-single-client；NAT は natgw-snow-poc；Bastion は bas-snow-poc。 | B案の単一 VNet 構成だと分かる名前にする。 |

## 1-1 Resource Group の作成

PoC リソースを格納する共通コンテナーを作成する。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| 作成画面を開く | Azure Portal > Resource groups > Create。 | Create a resource group 画面が表示される。 |
| Basics を入力 | Subscription = Azure subscription 1；Resource group = RG-SNOW-Discovery-POC；Region = Japan East。 | 名前とリージョンが手順書と一致する。 |
| 作成 | Review + create をクリックし、Validation passed を確認して Create をクリックする。 | Resource groups 一覧に RG-SNOW-Discovery-POC が表示される。 |

## 1-2 単一 VNet と基本 subnet の作成

B案で唯一の VNet を作成し、まず server subnet と Azure Bastion 専用 subnet を作成する。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| 作成画面を開く | Azure Portal > Virtual networks > Create。 | Create virtual network 画面が表示される。 |
| Basics | Resource group = RG-SNOW-Discovery-POC；Name = vnet-snow-poc-single；Region = Japan East。 | 元方案の 3 VNet を誤って作成しない。 |
| Security | Azure Bastion、Azure Firewall、DDoS Protection はここでは Disabled のままにする。Bastion リソースは 1-8 で個別に作成する。 | VNet 作成時に余計なリソースを自動作成しない。 |
| IP addresses - Address spaces | 既定の address space を削除または変更し、10.0.0.0/24、172.16.0.0/24、192.168.0.0/24 を追加する。 | 3 つの address space が同じ VNet 配下に表示される。 |
| subnet-server を作成 | Add a subnet；Subnet purpose = Default；Name = subnet-server；Starting address = 10.0.0.0；Size = /25、または Subnet address range = 10.0.0.0/25。 | subnet-server が 10.0.0.0/25 と表示される。 |
| AzureBastionSubnet を作成 | Add a subnet；Subnet purpose = Azure Bastion；Name は必ず AzureBastionSubnet；Starting address = 10.0.0.128；Size = /26、または Subnet address range = 10.0.0.128/26。 | 名前が AzureBastionSubnet と完全一致し、サイズが /26。 |
| 作成 | Review + create > Validation passed > Create。 | vnet-snow-poc-single が作成され、Subnets 画面で subnet-server と AzureBastionSubnet が確認できる。 |

## 1-3 MID / Linux 用 subnet の追加

同一 VNet 内に元 vnet02 の作業用 subnet を追加する。2 つ目の VNet は作成しない。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| VNet を開く | Azure Portal > Virtual networks > vnet-snow-poc-single。 | 単一 VNet のリソース画面に入る。 |
| Subnets を開く | 左側 Settings > Subnets > + Subnet。 | Add subnet 画面が表示される。 |
| subnet-mid を入力 | Name = subnet-mid；Subnet address range = 172.16.0.0/25、または Starting address = 172.16.0.0 / Size = /25。その他は既定値のまま、NSG / NAT はまだ関連付けない。 | subnet-mid が vnet-snow-poc-single 内に作成される。 |
| 保存 | Save または Add をクリックする。 | Subnets 一覧に subnet-mid 172.16.0.0/25 が表示される。 |
| 完了確認 | vnet02-mid-linux は作成しない。後続の Linux MID と Ubuntu VM は vnet-snow-poc-single / subnet-mid を選択する。 | B案に 2 つ目の VNet は存在しない。 |

## 1-4 Client / ACC 用 subnet の追加

同一 VNet 内に元 vnet03 の client / ACC subnet を追加する。3 つ目の VNet は作成しない。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| Subnets を開く | vnet-snow-poc-single > Settings > Subnets > + Subnet。 | Add subnet 画面が表示される。 |
| subnet-client を入力 | Name = subnet-client；Subnet address range = 192.168.0.0/24、または Starting address = 192.168.0.0 / Size = /24。その他は既定値のまま、NSG / NAT はまだ関連付けない。 | subnet-client が vnet-snow-poc-single 内に作成される。 |
| 保存 | Save または Add をクリックする。 | Subnets 一覧に subnet-client 192.168.0.0/24 が表示される。 |
| 完了確認 | vnet03-client-acc は作成しない。後続の Windows 11 / ACC target は vnet-snow-poc-single / subnet-client を選択する。 | B案に 3 つ目の VNet は存在しない。 |

## 1-5 NSG の作成と subnet への関連付け

3 つの subnet 単位 NSG で論理分離を行う。同一 VNet 内 subnet は既定で route 可能なため、実際のアクセス制御は NSG と OS firewall が中心になる。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| NSG 作成 | Network security groups > Create。nsg-single-server、nsg-single-mid、nsg-single-client を順に作成；Resource group = RG-SNOW-Discovery-POC；Region = Japan East。 | 3 つの NSG が作成される。 |
| nsg-single-server 関連付け | nsg-single-server > Subnets > Associate；Virtual network = vnet-snow-poc-single；Subnet = subnet-server。 | AzureBastionSubnet には関連付けない。 |
| nsg-single-mid 関連付け | nsg-single-mid > Subnets > Associate；Virtual network = vnet-snow-poc-single；Subnet = subnet-mid。 | subnet-mid が nsg-single-mid に関連付く。 |
| nsg-single-client 関連付け | nsg-single-client > Subnets > Associate；Virtual network = vnet-snow-poc-single；Subnet = subnet-client。 | subnet-client が nsg-single-client に関連付く。 |
| server 受信ルール | nsg-single-server > Inbound security rules > Add：Source = IP Addresses；Source IP ranges = 10.0.0.10,172.16.0.10；Source port = *；Destination = IP Addresses；Destination IP ranges = 10.0.0.0/25；Service = Custom；Protocol = Any；Destination port = *；Action = Allow；Priority = 100；Name = Allow-MID-to-Targets。 | Windows MID / Linux MID から server target subnet への通信を許可。 |
| mid 送信ルール | nsg-single-mid > Outbound security rules > Add：Source = IP Addresses；Source IP ranges = 172.16.0.0/25；Destination = Service Tag；Destination service tag = Internet；Service = HTTPS または Custom TCP 443；Action = Allow；Priority = 100；Name = Allow-MID-HTTPS-Out。 | Linux MID から ServiceNow / Azure API への HTTPS 送信を許可。 |
| mid 内部受信ルール | nsg-single-mid > Inbound security rules > Add：Source = Service Tag VirtualNetwork；Destination = Service Tag VirtualNetwork；Protocol = Any；Destination port = *；Action = Allow；Priority = 100；Name = Allow-SingleVNet-Internal。 | 単一 VNet 内通信を明示的に許可し、読みやすくする。 |
| client 受信ルール | nsg-single-client > Inbound security rules > Add：Source = IP Addresses；Source IP ranges = 172.16.0.0/25；Destination = IP Addresses；Destination IP ranges = 192.168.0.10；Protocol = TCP；Destination port = 5985；Action = Allow；Priority = 100；Name = Allow-Ubuntu-to-ACC-Test。 | Ubuntu / MID から ACC テストポートへの通信を許可。 |
| client 送信ルール | nsg-single-client > Outbound security rules > Add：Source = IP Addresses；Source IP ranges = 192.168.0.10；Destination = Service Tag Internet；Protocol = TCP；Destination port = 443；Action = Allow；Priority = 100；Name = Allow-ACC-HTTPS-Out。 | ACC / Windows Update / ServiceNow 443 送信を許可。 |

## 1-6 NAT Gateway の作成

B案では NAT Gateway を 1 つ作成し、複数の作業用 subnet に関連付ける。Public IP を持たない VM が Internet / ServiceNow / 更新サイトへ送信できるようにする。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| 作成画面を開く | Azure Portal > NAT gateways > Create。 | Create NAT gateway 画面が表示される。 |
| Basics | Subscription = Azure subscription 1；Resource group = RG-SNOW-Discovery-POC；Name = natgw-snow-poc；Region = Japan East；Availability zone は顧客標準に従い、指定がなければ既定値。 | NAT Gateway の名前とリージョンが正しい。 |
| Outbound IP | Create a new public IP address を選択；Name = pip-natgw-snow-poc；SKU = Standard；Assignment = Static。 | Public IP は NAT Gateway 用で、VM には直接付けない。 |
| Subnets | Virtual network = vnet-snow-poc-single；subnet-server、subnet-mid、subnet-client を選択。AzureBastionSubnet は選択しない。 | 3 つの作業用 subnet が同じ NAT Gateway に関連付く。 |
| 作成 | Review + create > Validation passed > Create。 | natgw-snow-poc が作成される。 |
| 関連付け確認 | vnet-snow-poc-single > Subnets を開き、subnet-server、subnet-mid、subnet-client の NAT gateway が natgw-snow-poc であることを確認する。 | Public IP なしの VM でも送信できる構成になる。 |
| コスト注意 | NAT Gateway と Public IP は継続課金される。PoC 終了後、不要な場合は削除またはコスト処理を行う。 | コスト管理リストに NAT Gateway を記録する。 |

## 1-7 VNet Peering は作成せず、単一 VNet 内 route を確認

B案は VNet が 1 つだけのため、Full Mesh Peering は作成しない。この番号は元手順との対応のため残し、代替確認を明記する。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| 余分な VNet がないことを確認 | Virtual networks 一覧で PoC 用 VNet が vnet-snow-poc-single だけであることを確認する。vnet01-server-network、vnet02-mid-linux、vnet03-client-acc は作成しない。 | PoC ネットワークは 1 VNet のみ。 |
| Peerings が空であることを確認 | vnet-snow-poc-single > Peerings を開く。 | 一覧が空、または B案で不要な peering がない。 |
| subnet 一覧を確認 | vnet-snow-poc-single > Subnets を開き、subnet-server、subnet-mid、subnet-client、AzureBastionSubnet が存在することを確認する。 | 4 つの subnet が同じ VNet 内にある。 |
| セキュリティ境界を確認 | 同一 VNet 内 subnet は Azure の system route により既定で route 可能。論理分離は nsg-single-server、nsg-single-mid、nsg-single-client で行う。 | アクセス制御が VNet Peering ではなく NSG 中心であることを理解する。 |
| 後続検証の説明 | VM 作成後、vm-ubuntu-01 から 192.168.0.10:5985、MID から server targets への接続で subnet 間の private 接続を確認する。 | 1-7 時点ではネットワーク設計確認のみで、VM ポートテストは必須ではない。 |

## 1-8 Azure Bastion の作成

単一 VNet 内に Bastion を作成し、Portal から各 subnet の VM にログインできるようにする。VM には Public RDP / SSH を開放しない。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| 作成画面を開く | Bastions > Create、または vnet-snow-poc-single > Bastion を開く。 | Bastion 作成画面が表示される。 |
| Basics | Name = bas-snow-poc；Resource group = RG-SNOW-Discovery-POC；Region = Japan East；Virtual network = vnet-snow-poc-single；Subnet = AzureBastionSubnet。 | 必ず AzureBastionSubnet を選択する。 |
| Tier / SKU | PoC では Basic または顧客標準 SKU を選択。追加機能が必要な場合は Standard を選択する。 | PoC のログイン要件を満たす。 |
| Public IP | Create new；Name = pip-bas-snow-poc；SKU = Standard；Assignment = Static。 | Public IP は Bastion に紐付き、VM には紐付かない。 |
| 作成 | Review + create > Validation passed > Create。Bastion 作成には時間がかかる場合がある。 | bas-snow-poc のデプロイが Succeeded になる。 |
| 利用確認 | 後続で VM 作成後、任意の VM > Connect > Bastion から対象アカウントでログインする。Bastion は同一 VNet 内の subnet-server、subnet-mid、subnet-client の VM に接続できる。 | VM に Public IP がなくても Portal からログインできる。 |
| コスト注意 | Azure Bastion は継続課金される。PoC で使わない時間帯はコスト方針に従って処理する。 | コスト管理リストに Bastion を記録する。 |

# 完了チェックリスト

| 手順 | 確認ポイント |
| --- | --- |
| 0-1 | 権限確認完了。Microsoft.Network/virtualNetworks/write がない場合は、管理者が事前作成または権限付与する。 |
| 0-2 | B案の命名とアドレス計画が確定：vnet-snow-poc-single + 4 subnet。 |
| 1-1 | RG-SNOW-Discovery-POC が存在し、Region が Japan East。 |
| 1-2 | vnet-snow-poc-single が存在；address spaces は 10.0.0.0/24、172.16.0.0/24、192.168.0.0/24；subnet-server と AzureBastionSubnet が存在。 |
| 1-3 | subnet-mid 172.16.0.0/25 が存在。 |
| 1-4 | subnet-client 192.168.0.0/24 が存在。 |
| 1-5 | 3 つの NSG が作成され、対応 subnet に関連付く。初期ルールが追加済み。 |
| 1-6 | natgw-snow-poc が subnet-server、subnet-mid、subnet-client に関連付く。 |
| 1-7 | VNet Peering は作成していない。単一 VNet 内 subnet 設計と NSG 制御を確認済み。 |
| 1-8 | bas-snow-poc が vnet-snow-poc-single / AzureBastionSubnet に作成済み。 |