Azure ServiceNow Discovery / Service Mapping PoC
环境构筑手册（C案：FW Discovery 必选版）

基于 poc_manual_v2.docx 调整｜C案修正版生成日：2026-07-01

本手册面向“几乎从 0 开始使用 Azure”的实施者，主线使用 Azure Portal 操作；本版为 C案修正版：Azure 网络完全服从公司既定 Spoke 架构，只使用 P5230-Spoke-VNET001 / 10.173.47.0/24 及图中固定 subnet。Palo Alto VM-Series 与 FortiGate-VM 作为 ServiceNow Discovery 必选对象纳入范围，但不承担 Azure 出口、NAT、路由或真实防火墙边界。

重要：本文档不会保存任何真实密码、token、client secret 或 SNMP community。请把凭据存放在 ServiceNow Credential、Azure Key Vault 或组织认可的密码库中。

# 1. 结论与构筑方针

PoC 的核心不是单纯创建 VM，而是构造一组可被 ServiceNow 从不同机制发现的 Azure 目标：IP Range Discovery、Credentialed Discovery、Azure Cloud Discovery、Service Mapping、ACC。

Azure 网络采用 C案：只使用公司既定 VNet（P5230-Spoke-VNET001 / 10.173.47.0/24），并使用图中固定的 GWAN、Microsoft Fabric Private Endpoint、ITOM1、ITOM2、ITOM3 subnets。不得自行创建 B案地址空间或新的 VNet。

C案不创建 NAT Gateway，出站统一走 HUB / GWAN / Firewall；不创建 Azure Bastion，也没有 AzureBastionSubnet。远程登录必须使用公司批准路径。

两个 MID Server 建议仍保留：Windows MID 放在 ITOM1，Linux MID 放在 ITOM2。Palo Alto / FortiGate 作为必选网络设备 Discovery 对象放在 ITOM1；ACC 与混合 target 放在 ITOM3。

Palo Alto / FortiGate 作为 Discovery 対象のみ（只作为被发现对象），不承担真实流量转发；重点启用管理接口与 SNMP。

按本次已确认范围，Discovery 仅限 ITOM1/2/3 subnet 内部设备；AWS / Others Cloud / NW(Others) / GWAN / 公司内网 / HSMS Spoke / traffic-based Mapping 不做。

# 2. 从三张图抽取出的验证范围

| 大分类 | 中分类 | 小分类 | 验证对象 | 范围 | 实施解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizontal | IP Range | Credential-less | Windows / Linux | 对象 | 用于验证无凭据扫描、端口发现、分类前置行为；不会证明完整属性采集。 |
| Horizontal | IP Range | Credential | Windows / Linux / NW(PaloAlto) / NW(FortiGate) | 对象 | Windows/Linux 使用 OS 凭据，网络设备使用 SNMP/设备凭据。NW(Others) 不做。 |
| Horizontal | Cloud Discovery | Credential | Azure | 对象 | AWS / Others Cloud 不做。通过 Azure Service Principal 做 API 级 Cloud Discovery。 |
| Horizontal + Service Mapping | IP Range | Credential | Windows / Linux / NW(PaloAlto) / NW(FortiGate) | 对象 | 先完成 Horizontal Discovery，再验证依赖关系和基础连接。 |
| Horizontal + Service Mapping | IP Range + Top-down Entry Point | Credential | Windows / Linux / NW(PaloAlto) / NW(FortiGate) | 对象 | 需要准备 IIS/Nginx 等可访问入口点；NW 只作为链路/依赖对象验证。 |
| Horizontal + Service Mapping | Cloud Discovery + Top-down Entry Point | Credential | Azure | 对象 | Azure 资源发现后，以云上应用入口点做映射验证。 |
| Horizontal + Service Mapping | Cloud Discovery + traffic-based Mapping | Credential | 検証不可 | 对象外 | 按图中范围，不在本 PoC 做。 |
| ACC | Agent Based | Credential | Windows / Linux | 对象 | 在 Windows 11 与 Linux/Ubuntu 主机上安装 ACC Agent，验证 Host Data / Check 结果。 |

# 3. Azure 实作时必须修正/注意的点

| 主题 | 风险/限制 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 公司既定网络 | C案不能自行规划 VNet 地址或 subnet。 | 严格使用 P5230-Spoke-VNET001 / 10.173.47.0/24 和图中 subnet。 |
| 出站路径 | 不创建 NAT Gateway，VM 出站取决于 HUB/GWAN/Firewall 策略。 | 构筑前确认 ServiceNow、Windows Update、Linux repo、ACC endpoint 的 TCP 443 allowlist。 |
| 远程登录 | 不创建 Bastion，若没有公司登录路径将无法操作 VM。 | VM 创建前确认跳板/GWAN/VPN/Serial Console 等批准方式。 |
| Subnet 容量 | /28 subnet Azure 保留 5 个 IP，可用约 11 个。 | ITOM1/2/3 VM 数量要克制，保留增长空间。 |
| Fabric PE subnet | 10.173.47.224/27 是 Private Endpoint 用途，不应放普通 VM。 | 普通 VM 只放 ITOM 或 GWAN 相关 subnet。 |
| Windows 11 | Azure Windows client VM 可能受 license / image 可用性约束。 | 不可用时记录偏差，用 Windows Server 先验证 ACC 流程。 |
| Firewall Discovery 必选 | Palo Alto / FortiGate 是本 PoC 必选 Discovery 对象，但容易被误解为网络出口设备。 | 文档和申请中明确其仅作为 target-only VM，不做 NAT、UDR、生产流量转发。 |
| Marketplace / License | Palo Alto VM-Series 与 FortiGate-VM 可能要求 Marketplace 许可、BYOL/PAYG、VM size、NIC 和配额。 | 构筑前向管理员确认镜像可用性、费用承担、许可方式和最小规格。 |
| SNMP Credential | 没有 SNMP credential 或 Pattern 时，Discovery 无法完成。 | 优先准备 SNMP v3；同时确认 ServiceNow Palo Alto / FortiGate Pattern 可用。 |
| Service Mapping | 裸 OS 不足以验证 top-down mapping。 | 在 Windows 安装 IIS 或 Linux 安装 Nginx，开放 entry point。 |
| NSG + Firewall 双重控制 | NSG 放通不代表一定可访问外部；Firewall 放通不代表 subnet 间可达。 | 内部流量看 NSG/OS 防火墙，外部出站看 HUB/GWAN/Firewall。 |
| Cloud Discovery | Azure Cloud Discovery 是 API 级发现，与 OS 级 Discovery 不同。 | Cloud Discovery 和 IP Range Discovery 分开验证、分开截图。 |
| PoC 范围误扩展 | 若把 GWAN / 公司内网 / HSMS Spoke 纳入 Discovery，会触发额外通信申请和安全审查。 | 本版明确只发现 ITOM1/2/3 内部设备；Discovery Schedule 和 IP Range 不录入外部网段。 |
| MID 安装/运行通信 | MID Server 安装包下载、MID 到 ServiceNow instance 的 HTTPS 443 可能被 URL Filter / Firewall 阻断。 | 先确认 HTTPS 443 出站；如不通，按 URL Filter / 通信许可流程申请。 |
| Subnet NSG 阻断 Discovery | Subnet 级 NSG 由服务提供方管理，客户不能直接修改；可能挡住 MID 到 Windows/Linux/Palo Alto/FortiGate。 | 先用连通性检查定位阻断层；若为 subnet NSG 或上游 Firewall，提交放通申请。 |
| NIC NSG / OS 防火墙阻断 | 单台 VM 的 NIC 级 NSG 或 OS 防火墙可能挡住 SSH/WMI/WinRM/SNMP。 | 客户侧优先自行调整 NIC NSG 或 OS 防火墙；仍不通再排查 subnet NSG。 |

# 4. 目标架构

C案逻辑架构如下。真实 IP 请以第 6 章的 IP Plan 为准。图中 VM 配置可忽略，但 VNet/Subnet/CIDR、HUB/GWAN/Firewall 出站、无 Bastion 的边界需要遵守。Palo Alto / FortiGate 只用于被发现，不参与转发。

ServiceNow Instance / ITOM Visibility
        │ HTTPS 443 via HUB / GWAN / Firewall
        ├── Windows MID: vm-win-mid-01 / 10.173.47.180 / ITOM1
        └── Linux MID:   vm-linux-mid-01 / 10.173.47.196 / ITOM2

P5230-Spoke-VNET001  10.173.47.0/24
  ├─ GWAN接続有 Private Subnet 10.173.47.0/27
  │    └─ 可选 FTPS / GWAN 连通性验证
  ├─ Microsoft Fabric Private Endpoint Subnet 10.173.47.224/27
  │    └─ Private Endpoint only；不放普通 VM
  ├─ ITOM1 Private Subnet 10.173.47.176/28
  │    ├─ Windows MID
  │    ├─ Windows Server targets
  │    ├─ Palo Alto VM-Series Discovery target / 10.173.47.183
  │    └─ FortiGate-VM Discovery target / 10.173.47.184
  ├─ ITOM2 Private Subnet 10.173.47.192/28
  │    ├─ Linux MID
  │    └─ Linux targets
  └─ ITOM3 Private Subnet 10.173.47.208/28
       ├─ Windows ACC target
       └─ Linux ACC / mixed target

NAT Gateway: 不创建。Outbound 经 HUB / GWAN / Firewall。
Bastion: 不创建。远程登录走公司批准路径。
Peering: 不创建。单一 VNet 内 subnet 通过 system route + NSG 控制。

# 5. Azure 资源清单

| 分类 | 资源类型 | 资源名 | 数量 | 配置/范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 | Subscription / Spoke | GAM Spoke P5230-Spoke-Subscription001 | 1 | 公司指定 | 以实际授权 subscription 为准。 |
| 网络 | Virtual Network | P5230-Spoke-VNET001 | 1 | 10.173.47.0/24 | 公司既定 Spoke VNet；不新建 VNet。 |
| 网络 | Subnet | GWAN接続有 Private Subnet | 1 | 10.173.47.0/27 | GWAN 相关通信；可选 FTPS / 连通性验证。 |
| 网络 | Subnet | Microsoft Fabric Private Endpoint Subnet | 1 | 10.173.47.224/27 | Private Endpoint only；不放普通 VM。 |
| 网络 | Subnet | ITOM1 Private Subnet | 1 | 10.173.47.176/28 | Windows MID / Windows targets / Palo Alto / FortiGate Discovery targets。 |
| 网络 | Subnet | ITOM2 Private Subnet | 1 | 10.173.47.192/28 | Linux MID / Linux targets。 |
| 网络 | Subnet | ITOM3 Private Subnet | 1 | 10.173.47.208/28 | ACC / mixed Windows + Linux targets。 |
| 网络 | Network Security Group | nsg-c-itom1 | 1 | 关联 ITOM1 | 控制 Windows MID / Windows targets / Palo Alto / FortiGate SNMP Discovery。 |
| 网络 | Network Security Group | nsg-c-itom2 | 1 | 关联 ITOM2 | 控制 Linux MID / Linux targets。 |
| 网络 | Network Security Group | nsg-c-itom3 | 1 | 关联 ITOM3 | 控制 ACC / mixed targets。 |
| 网络 | NAT Gateway | 不创建 | 0 | HUB/GWAN/Firewall 出站 | C案确认不创建 NAT Gateway。 |
| 远程连接 | Azure Bastion | 不创建 | 0 | 公司批准远程登录路径 | 无 AzureBastionSubnet。 |
| 网络 | VNet Peering | 不创建 | 0 | N/A | 单一 VNet；不需要 Peering。 |
| Compute | Windows MID Server VM | vm-win-mid-01 | 1 | 10.173.47.180 / ITOM1 | 安装 Windows MID Server。 |
| Compute | Linux MID Server VM | vm-linux-mid-01 | 1 | 10.173.47.196 / ITOM2 | 安装 Linux MID Server。 |
| Compute | Windows Server 2019 VM | vm-win2019-01 | 1 | 10.173.47.181 / ITOM1 | Windows Discovery / IIS target。 |
| Compute | Windows Server 2022 VM | vm-win2022-01 | 0-1 | 10.173.47.182 / ITOM1 | Windows Discovery 扩展 target。 |
| Compute | Ubuntu 22 VM | vm-ubuntu-01 | 1 | 10.173.47.197 / ITOM2 | Linux Discovery / Nginx / subnet 间测试。 |
| Compute | RHEL 9 VM | vm-rhel9-01 | 0-1 | 10.173.47.198 / ITOM2 | Linux Discovery 扩展 target。 |
| Compute | Windows ACC VM | vm-win11-acc-01 | 1 | 10.173.47.212 / ITOM3 | ACC Windows target；Windows 11 不可用时用 Server 替代。 |
| Compute | Linux ACC VM | vm-acc-linux-01 | 0-1 | 10.173.47.213 / ITOM3 | ACC Linux target。 |
| Network Device | Palo Alto VM-Series | vm-pa-fw-01 | 1 | 10.173.47.183 / ITOM1 | 必选 Discovery 对象；target-only，不做转发。 |
| Network Device | FortiGate-VM | vm-fgt-fw-01 | 1 | 10.173.47.184 / ITOM1 | 必选 Discovery 对象；target-only，不做转发。 |

# 6. IP / Subnet 计划

注意：Azure 会保留每个 subnet 的前几个和最后一个地址，因此不要按概念图把 .1/.2/.3 分配给 VM。建议从 .10/.20 等地址开始固定。

| 区域 | VNet | Subnet | CIDR | 资源 | 建议私有 IP | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITOM1 Private Subnet | P5230-Spoke-VNET001 | ITOM1 Private Subnet | 10.173.47.176/28 | vm-win-mid-01 | 10.173.47.180 | 安装 Windows MID Server；出站 443 到 ServiceNow |
| ITOM1 Private Subnet | P5230-Spoke-VNET001 | ITOM1 Private Subnet | 10.173.47.176/28 | vm-win2019-01 | 10.173.47.181 | Windows credentialed Discovery / Service Mapping entry point |
| ITOM1 Private Subnet | P5230-Spoke-VNET001 | ITOM1 Private Subnet | 10.173.47.176/28 | vm-win2022-01 | 10.173.47.182 | Windows Discovery 扩展目标 |
| ITOM1 Private Subnet | P5230-Spoke-VNET001 | ITOM1 Private Subnet | 10.173.47.176/28 | vm-pa-fw-01 | 10.173.47.183 | 仅作为 ServiceNow Discovery 对象；不做 NAT、路由或实际安全边界；需确认 Marketplace、License、SNMP |
| ITOM1 Private Subnet | P5230-Spoke-VNET001 | ITOM1 Private Subnet | 10.173.47.176/28 | vm-fgt-fw-01 | 10.173.47.184 | 仅作为 ServiceNow Discovery 对象；不做 NAT、路由或实际安全边界；需确认 Marketplace、License、SNMP |
| ITOM2 Private Subnet | P5230-Spoke-VNET001 | ITOM2 Private Subnet | 10.173.47.192/28 | vm-linux-mid-01 | 10.173.47.196 | 安装 Linux MID Server；出站 443 到 ServiceNow |
| ITOM2 Private Subnet | P5230-Spoke-VNET001 | ITOM2 Private Subnet | 10.173.47.192/28 | vm-ubuntu-01 | 10.173.47.197 | Linux Discovery / Service Mapping / subnet 间连通性测试 |
| ITOM2 Private Subnet | P5230-Spoke-VNET001 | ITOM2 Private Subnet | 10.173.47.192/28 | vm-rhel9-01 | 10.173.47.198 | Linux Discovery 扩展目标 |
| ITOM3 Private Subnet | P5230-Spoke-VNET001 | ITOM3 Private Subnet | 10.173.47.208/28 | vm-win11-acc-01 | 10.173.47.212 | ACC Windows target；Windows 11 不可用时用 Windows Server 替代并记录偏差 |
| ITOM3 Private Subnet | P5230-Spoke-VNET001 | ITOM3 Private Subnet | 10.173.47.208/28 | vm-acc-linux-01 | 10.173.47.213 | ACC Linux target |
| ITOM3 Private Subnet | P5230-Spoke-VNET001 | ITOM3 Private Subnet | 10.173.47.208/28 | vm-itom3-test-01 | 10.173.47.214 | 用于补充 ITOM3 内验证 |
| GWAN接続有 Private Subnet | P5230-Spoke-VNET001 | GWAN接続有 Private Subnet | 10.173.47.0/27 | vm-ftps-01 | 10.173.47.10 | 仅在需要验证 GWAN/FTPS 场景时创建 |

# 7. NSG 初期规则

PoC 初期建议以“来源严格、端口适度放宽”为原则：来源只允许 Windows/Linux MID、指定测试 VM 和公司批准管理源；Palo Alto / FortiGate 对 MID 开放 UDP 161，并按需开放 TCP 22/443 用于初期配置。C案中出站受 HUB/GWAN/Firewall 控制，因此 NSG 规则之外还必须确认公司防火墙 allowlist。

| NSG | 方向 | 优先级 | 名称 | 来源 | 目标 | 协议/端口 | Action | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nsg-c-itom1 | Inbound | 100 | Allow-MID-to-ITOM1 | 10.173.47.180,10.173.47.196 | 10.173.47.176/28 | TCP/UDP Any（初期） | Allow | Windows/Linux MID 到 ITOM1 targets |
| nsg-c-itom1 | Inbound | 110 | Allow-FW-SNMP-from-MID | 10.173.47.180,10.173.47.196 | 10.173.47.183,10.173.47.184 | UDP 161 | Allow | Palo Alto / FortiGate SNMP Discovery |
| nsg-c-itom1 | Inbound | 115 | Allow-FW-Admin-from-Approved | MID / approved admin source | 10.173.47.183,10.173.47.184 | TCP 22,443 | Allow | 初期配置与排错；来源以公司批准登录路径为准 |
| nsg-c-itom1 | Inbound | 120 | Allow-Windows-Discovery | 10.173.47.180,10.173.47.196 | 10.173.47.181-10.173.47.182 | TCP 135,445,5985,5986 + RPC | Allow | Windows Discovery |
| nsg-c-itom2 | Inbound | 100 | Allow-MID-to-ITOM2 | 10.173.47.180,10.173.47.196 | 10.173.47.192/28 | TCP/UDP Any（初期） | Allow | MID 到 Linux targets |
| nsg-c-itom2 | Outbound | 100 | Allow-MID-HTTPS-Out | 10.173.47.196 | Internet / Firewall 允许的 ServiceNow FQDN | TCP 443 | Allow | Linux MID 到 ServiceNow；实际出口经 HUB/GWAN/Firewall |
| nsg-c-itom3 | Inbound | 100 | Allow-MID-to-ITOM3-Test | 10.173.47.180,10.173.47.196,10.173.47.197 | 10.173.47.208/28 | TCP 22,80,443,5985 | Allow | ACC / subnet 间连通性测试 |
| nsg-c-itom3 | Outbound | 100 | Allow-ACC-HTTPS-Out | 10.173.47.212-10.173.47.214 | Internet / Firewall 允许的 ServiceNow FQDN | TCP 443 | Allow | ACC / 更新 / ServiceNow 通信；实际出口经 HUB/GWAN/Firewall |
| 全部 | Inbound | 4096 | Deny-Internet-Direct | Internet | Any | Any | Deny | 不允许公网直接 RDP/SSH |

# 8. 构筑手顺（Azure Portal 主线）

| 步骤ID | 步骤 | 操作内容 | 完成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 准备 Azure / ServiceNow 前提 | 确认当前账号可在公司 Spoke subscription 中查看/使用 P5230-Spoke-VNET001；确认 ServiceNow Discovery / MID / ACC 前提；确认 Palo Alto / FortiGate Pattern 与 SNMP credential 准备。 | 能访问 Azure Portal 与 ServiceNow；明确哪些网络资源由公司管理员维护；防火墙发现前提已列明。 |
| 0-2 | 确认 C案固定网络边界 | 确认 VNet 固定为 P5230-Spoke-VNET001 / 10.173.47.0/24；NAT 走 HUB/GWAN/Firewall；不创建 Bastion；不创建 Peering。 | C案边界被团队确认。 |
| 1-1 | 确认 Resource Group 与权限 | 确认 VM/NSG/NIC 等资源要落在哪个 Resource Group；若使用 RG-SNOW-Discovery-POC 则创建或确认存在；确认 Palo Alto / FortiGate Marketplace、License、VM size/quota 可用。 | RG 可用；不会改动公司网络 RG 的非授权资源；防火墙 VM 创建无审批阻塞。 |
| 1-2 | 确认既定 VNet | Virtual networks > P5230-Spoke-VNET001；确认 address space = 10.173.47.0/24。 | VNet 存在且地址与图一致。 |
| 1-3 | 确认既定 subnet | 确认 10.173.47.0/27、10.173.47.224/27、10.173.47.176/28、10.173.47.192/28、10.173.47.208/28 都存在。 | 五个 subnet 存在；Fabric PE subnet 不放普通 VM。 |
| 1-4 | 创建/关联 NSG | 创建 nsg-c-itom1 / nsg-c-itom2 / nsg-c-itom3，并关联到 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 subnet。 | 三个 ITOM subnet 都有关联 NSG。 |
| 1-5 | 添加 NSG 初期规则 | 按 NSG_Rules 添加 MID 到 targets、Palo Alto/FortiGate SNMP、初期管理口、MID/ACC 出站 443、ITOM3 测试端口等规则。 | 规则存在；来源限制为 MID / 测试 VM / 公司批准管理源私有 IP。 |
| 1-6 | 确认 HUB/GWAN/Firewall 出站 | 不创建 NAT Gateway。确认 ITOM1/2/3 subnet 到 ServiceNow instance、Azure package repo、Windows Update/Linux repo 的出站路径。 | TCP 443 出站经公司防火墙策略允许。 |
| 1-7 | 确认远程登录方式 | 不创建 Bastion。确认使用公司跳板、GWAN、VPN、Serial Console 或其他批准方式登录 VM。 | 能在无公网 IP、无 Bastion 的前提下登录 VM。 |
| 1-8 | 网络构筑完成确认 | 截图保存 VNet、Subnet、NSG association、NSG rules、route/Firewall 出站确认、远程登录方式确认。 | Azure 网络基础满足 VM/MID/Discovery 后续构筑。 |
| 2-1 | 创建 Windows MID VM | 在 ITOM1 创建 vm-win-mid-01，固定 IP 10.173.47.180，无公网 IP。 | Windows MID VM Running；出站 443 可访问 ServiceNow。 |
| 2-2 | 创建 Linux MID VM | 在 ITOM2 创建 vm-linux-mid-01，固定 IP 10.173.47.196，无公网 IP。 | Linux MID VM Running；出站 443 可访问 ServiceNow。 |
| 2-3 | 创建 Discovery targets | 按 VM/IP 资源清单在 ITOM1/ITOM2/ITOM3 创建 Windows/Linux/ACC targets，并在 ITOM1 创建 Palo Alto / FortiGate Discovery targets。 | 所有 VM Running；私有 IP 与计划一致；防火墙 VM 不承载实际转发流量。 |
| 2-4 | 验证 subnet 间访问 | 从 vm-ubuntu-01 或 MID 测试到 ITOM3 target 10.173.47.212:5985/443/22。 | 同一 VNet 内 ITOM subnet 间受控连通。 |
| 2-5 | 部署 Palo Alto / FortiGate Discovery target | 在 ITOM1 部署 vm-pa-fw-01 与 vm-fgt-fw-01。只配置管理/发现所需的最小接口与 SNMP；不配置 UDR、NAT、生产流量转发。 | MID 可访问 UDP 161；SNMP credential 测试通过；ServiceNow 可运行对应 Pattern。 |
| 2-6 | OS 基础配置 | Windows 开启 WinRM/WMI/SMB；Linux 开启 SSH；安装 IIS/Nginx；ACC target 准备 agent 安装。 | MID 到各目标端口连通。 |

# 9. ServiceNow 设置手顺

| 项目 | ServiceNow侧配置 | Azure/OS侧动作 | 成功标准 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MID Server | 创建专用 MID 用户，下载并安装 Windows/Linux MID，Validate。 | VM 出站 TCP 443 到 instance；时间同步；DNS 可解析。 | MID Server Up / Validated。 | MID Server 列表截图。 |
| Windows Credential Discovery | Windows Credential；Discovery Schedule 包含 Windows IP。 | Windows 防火墙允许 WMI/SMB/WinRM；本地管理员或授权账号。 | 发现 Windows Server CI，属性/软件/服务有采集。 | Discovery Status + CI 详情。 |
| Linux Credential Discovery | SSH Credential；Discovery Schedule 包含 Linux IP。 | SSH 22 开启；账号可执行基础命令；必要时 sudo。 | 发现 Linux/RHEL/Ubuntu CI。 | Discovery Status + CI 详情。 |
| Credential-less | IP range schedule 使用无凭据路径或先做 Shazzam/端口发现。 | NSG 允许来自 MID 的扫描流量。 | 能看到 IP/开放端口/分类前置结果；不要求完整 CI 属性。 | Discovery log / status。 |
| Network Device | SNMP Credential / Network device Discovery。 | Palo Alto/FortiGate 管理口启用 SNMP read-only，NSG 允许 UDP161。 | 发现网络设备 CI；厂商/型号/SNMP属性可见。 | CI + SNMP 测试记录。 |
| Azure Cloud Discovery | Azure Credential / Cloud Account / Schedule。 | App registration + client secret；Subscription Reader role。 | 发现 Azure VM/VNet/Subnet/NIC/Disk/Resource Group。 | Cloud Discovery status + CI/Cloud resources。 |
| Service Mapping | Application Service + Entry Point；运行 top-down mapping。 | IIS/Nginx 可访问；目标 OS 已被发现；端口开放。 | Application Service Map 出现入口点、主机、依赖。 | Service Map 截图。 |
| ACC | Registration Key / Check Policy / ACC-V content。 | Windows11/Linux 安装 agent；出站 443。 | Agent Online；Host Data/Check 有结果。 | ACC Agent/Host Data 页面。 |

# 10. 推荐的详细跟做顺序

先只确认网络：既定 VNet、既定 subnet、NSG、HUB/GWAN/Firewall 出站、公司远程登录方式，以及 Palo Alto / FortiGate 的 Marketplace/License/SNMP 前提。C案不创建 NAT Gateway、Bastion、VNet Peering。

创建 Windows MID 和 Linux MID 两台 VM，确认能出站访问 ServiceNow instance。

在 ServiceNow 安装并 Validate 两个 MID。MID 不稳定时不要继续往下做。

先创建 Windows Server 2019 和 Ubuntu 22 两个最小目标，验证 Windows/Linux credentialed Discovery。

再创建 RHEL、Windows Server 2022、Windows 11，逐步扩大范围。

最后用 Ubuntu 22 或 Linux MID 验证 ITOM2 → ITOM3 连通性：确认它只有单 NIC，但能访问 10.173.47.212 的测试端口。

部署 Palo Alto/FortiGate，先确认 SNMP 从 MID 可达，再运行网络设备 Discovery。

创建 Azure Service Principal 和 Reader role，运行 Cloud Discovery。Cloud Discovery 与 IP Discovery 分开截图。

安装 IIS/Nginx，创建 Service Mapping Entry Point，运行 top-down mapping。

最后安装 ACC Agent 到 Windows 11 和 Linux，验证 Agent Online、Host Data 和 Check Result。

收集所有证据后停止 VM；如 PoC 完成，删除 Resource Group 以避免持续计费。

# 11. 验收矩阵

| ID | 验证范围 | 对象 | 前提 | 执行步骤 | 期待结果 | 证据 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V-01 | Horizontal / IP Range / Credential-less | Windows, Linux | MID Up；NSG 放通扫描 | 运行 credential-less IP range schedule。 | 发现 IP、开放端口、可能的分类结果。 | Discovery Status/Log |  |
| V-02 | Horizontal / IP Range / Credential | Windows Server | Windows credential 可用 | 运行 Windows credentialed Discovery。 | 生成/更新 Windows Server CI。 | CI详情/Discovery Log |  |
| V-03 | Horizontal / IP Range / Credential | Ubuntu/RHEL | SSH credential 可用 | 运行 Linux credentialed Discovery。 | 生成 Linux Server CI。 | CI详情/Discovery Log |  |
| V-04 | Network Device | Palo Alto VM-Series | Marketplace/License/SNMP 准备完成；MID 可达 UDP 161 | 运行 Palo Alto Network Firewall Discovery。 | 发现 Palo Alto 防火墙 CI，分类/厂商/型号/SNMP 数据可见。 | CI详情/SNMP测试/Pattern Log |  |
| V-05 | Network Device | FortiGate-VM | Marketplace/License/SNMP 准备完成；MID 可达 UDP 161 | 运行 Fortinet Firewall Discovery。 | 发现 FortiGate 防火墙 CI，分类/厂商/型号/SNMP 数据可见。 | CI详情/SNMP测试/Pattern Log |  |
| V-06 | Azure Cloud Discovery | Azure | Service Principal + Reader role | 运行 Azure Cloud Discovery schedule。 | 发现公司 Spoke 中 Azure 资源。 | Cloud Discovery status |  |
| V-07 | Service Mapping | Windows/Linux app | IIS/Nginx入口可访问 | 创建 Entry Point 并运行 top-down discovery。 | Application Service Map 生成。 | Service Map 截图 |  |
| V-08 | ACC | Windows / Linux | ACC Agent安装/注册 | 执行 Check Policy。 | Agent Online，Host Data/Check Result 可见。 | ACC页面截图 |  |
| V-09 | Network / Company outbound | MID / ACC | Firewall allowlist 已确认 | 从 VM 测试 ServiceNow TCP 443。 | 经 HUB/GWAN/Firewall 出站成功。 | Connectivity log |  |
| V-10 | Network / Single VNet subnet routing | ITOM2 -> ITOM3 | NSG/OS 防火墙放通测试端口 | 从 Ubuntu/MID 访问 10.173.47.212:5985/443/22。 | 同一 VNet 内 ITOM subnet 间受控连通。 | Connectivity screenshot |  |
| V-11 | Remote access | All VMs | 公司远程登录方式已批准 | 通过公司指定方式登录 VM。 | 无公网 IP / 无 Bastion 也可运维。 | Login evidence |  |
| V-12 | Cost / cleanup | All resources | PoC 结束 | 停止/删除 VM、Marketplace、Disk、Public IP 等。 | 无遗留计费资源。 | Cleanup record |  |

# 12. 常见故障排查

| 现象 | 优先检查 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 现象 | 优先检查 | 处理 |
| MID Server Down/无法 Validate | VM 出站 443、DNS、代理、MID 用户密码、时间同步 | 从 VM curl/浏览器访问 instance；确认 ServiceNow 中 MID 用户角色与密码。 |
| Windows Credential failed | Windows 防火墙、WMI/RPC、账号权限、UAC remote restrictions | 先从 MID 测试 135/445/5985；临时开放 Windows Discovery 相关规则。 |
| Linux SSH failed | SSH 22、用户名/密钥、sudo、NSG | 从 MID ssh 测试；确认账号可执行 uname/lsblk/ip 等基础命令。 |
| SNMP failed | 设备 SNMP service、community/user、ACL、UDP 161 | 从 MID 使用 snmpwalk 或 ServiceNow credential test；确认来源 IP 是 MID 私有 IP。 |
| Cloud Discovery 无结果 | Tenant ID、Subscription ID、Client ID/Secret、Reader role、secret 过期 | Azure Portal 重新确认 role assignment；ServiceNow 重新测试 credential。 |
| Service Map 为空 | Entry point 可达性、应用服务是否真实监听、目标主机是否已被 Discovery | 从 MID curl 入口；先成功发现 OS CI，再跑 top-down。 |
| Bastion 无法创建 | AzureBastionSubnet 名称/大小、Public IP SKU、区域可用性 | 确认 subnet 名称完全一致且 /26 以上。 |
| VNet 间不通 | Peering 双向状态、NSG、路由表、地址空间重叠、是否直接 peering | 检查 vnet02↔vnet03 都是 Connected；不要依赖 transitive peering；使用 Network Watcher 测试。 |

# 13. 成本控制与清理

Palo Alto VM-Series、FortiGate VM、Bastion、NAT Gateway、Public IP、Managed Disk 都可能在 VM 停止后继续产生费用；PoC 不使用时请停止/删除。

每天结束前至少执行：停止 VM、确认 Marketplace 设备不再运行、确认没有多余 Public IP 和磁盘。

PoC 结束后最安全的清理方式：确认没有需要保留的证据文件后，删除 RG-SNOW-Discovery-POC 整个 Resource Group。

# 14. 证据包目录建议

| 目录 | 内容 |
| --- | --- |
| 01_Azure_Build | 公司 VNet/Subnet、NSG、Route/Firewall 出站确认、远程登录方式、VM 截图；不包含 NAT/Bastion/Peering 构筑截图。 |
| 02_MID | MID Server Up/Validated 截图、MID 版本、运行日志摘要 |
| 03_Discovery | Discovery Schedule、Discovery Status、Windows/Linux/Palo Alto/FortiGate CI 截图 |
| 04_Cloud_Discovery | Azure Credential/Cloud Account/Schedule、Azure CI 截图 |
| 05_Service_Mapping | Entry Point、Application Service Map、Pattern/Log 截图 |
| 06_ACC | Agent Online、Host Data、Check Result 截图 |
| 07_Issues | 失败日志、修复记录、范围外/限制说明 |

# 15. 官方资料与依据

| ID | 官方资料 | URL | 本文用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| SN1 | ServiceNow Discovery overview | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/discovery.html | Discovery 概念、PoC范围定义 |
| SN2 | ServiceNow Discovery phases | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/c_DiscoProcessFlows.html | Shazzam / Classification / Identification / Exploration 阶段说明 |
| SN3 | ServiceNow MID Server | https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/mid-server/mid-server.html | MID Server 安装、验证和运行前提 |
| SN4 | Data collected during discovery of Windows computers | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/itom-visibility/r_DataCollDiscoWindowsComputers.html | Windows Discovery 验证项目参考 |
| SN5 | Data collected during discovery of Linux computers | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/itom-visibility/r_DataCollDiscoLinuxComputers.html | Linux Discovery 验证项目参考 |
| SN6 | Cloud Discovery collected data | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/itom-visibility/cloud-discovery-collected-data.html | Azure Cloud Discovery 采集对象参考 |
| SN7 | Service Mapping | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/service-mapping/service-mapping.html | Top-down Entry Point / Application Service 验证参考 |
| SN8 | Available Discovery and Service Mapping Patterns | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery-and-service-mapping-patterns/available-patterns.html | OS / Network device / Service Mapping pattern 可用性检查 |
| SN9 | Agent Client Collector landing page | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/acc-landing-page.html | ACC 验证入口 |
| SN10 | ACC data collection | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/acc-data-collection.html | ACC Host Data / Check / 采集内容参考 |
| AZ1 | Virtual network peering overview | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-network-peering-overview | VNet Peering / 私有IP互通 |
| AZ2 | Azure Bastion configuration settings | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/bastion/configuration-settings | AzureBastionSubnet 命名和 /26 以上要求 |
| AZ3 | Create an Azure Bastion host | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/bastion/tutorial-create-host-portal | Bastion Portal 创建步骤 |
| AZ4 | Quickstart: Create a NAT gateway | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/nat-gateway/quickstart-create-nat-gateway-portal | NAT Gateway 创建与子网关联 |
| AZ5 | Network security groups overview | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/network-security-groups-overview | NSG 入站/出站规则设计 |
| AZ6 | Private IP addresses in Azure | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/ip-services/private-ip-addresses | Azure 子网保留 IP，避免手动使用 .1/.2/.3 |
| AZ7 | Quickstart: Create a Windows VM in the Azure portal | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/quick-create-portal | Windows VM Portal 创建步骤 |
| AZ8 | Quickstart: Create a Linux VM in the Azure portal | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/quick-create-portal | Linux VM Portal 创建步骤 |
| AZ9 | Create and manage Windows VMs with multiple NICs | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/multiple-nics | 多 NIC 只能挂到同一 VNet 内多个 subnet |
| AZ10 | Create an application and service principal | https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/howto-create-service-principal-portal | Azure Cloud Discovery 用 App registration / client secret |
| AZ11 | Assign Azure roles using the Azure portal | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/role-assignments-portal | 给 Service Principal 分配 Reader 角色 |
| AZ12 | Azure Virtual Network FAQ | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-networks-faq | VNet peering 不支持 transitive peering；vnet02 与 vnet03 需要直接 peering |

# 16. 附录：用户提供的原始参考图

# 附录：本次已确认的 PoC 范围边界

本次 PoC 的 Discovery 范围已明确限定在 Azure Spoke VNet 内部的 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 subnet。不对 GWAN、公司内网、HSMS Spoke、其他 Spoke 或其他外部网络执行 Discovery。GWAN 接続オプション仅作为背景网络路径理解，不作为本次 Discovery 范围。

| 项目 | 本次结论 | 实施影响 |
| --- | --- | --- |
| Discovery 范围 | 仅 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 subnet 内部设备 | IP Range / Credential Discovery 只配置这些 subnet 和目标 IP。 |
| 明确排除 | GWAN、公司内网、HSMS Spoke、其他外部网络 | 不申请 GWAN Discovery 通信，不修改 ExpressRoute / GWAN Firewall。 |
| Palo Alto / FortiGate | 必选 Discovery Target | 只作为被发现对象；不承担 NAT、路由、出口、防火墙路径或安全边界。 |
| MID Server 安装/运行 | 客户作业范围，但通信可能需申请 | MID VM 到 ServiceNow / 安装包下载地址的 HTTPS 443 如被 URL Filter/Firewall 阻断需申请。 |
| MID 到目标设备通信 | PoC 主通信 | 如被 subnet NSG 阻断，需申请放通；如仅 NIC 级 NSG 或 OS 防火墙阻断，客户侧可优先自行调整。 |
| 网络边界 | 不改 Route Table / Hub / GWAN | 不让 Palo Alto / FortiGate 成为真实流量路径设备。 |

# 附录A. 2026-07-02 调查后的申请判断更新（MID / URL Filter）

结论：本次 PoC 的申请重点应从 Palo Alto / FortiGate 创建本身，收敛到 MID Server 安装包下载和 MID Server 到 ServiceNow Instance 的 HTTPS 出站通信。ITOM1/2/3 内部 Discovery 通信原则上先按同一 Spoke VNet 内客户侧可控通信处理，通过 NIC NSG、OS 防火墙、设备侧防火墙调整；只有确认被 subnet NSG 阻断时再申请。

依据：公司服务规格资料显示，Spoke 到 Internet 的出站通信经 HUB URL Filter / IDS / Firewall；URL Filter 采用 FQDN 白名单方式，追加访问 URL 时需通过 ISSS2.0 提交「パブリッククラウド接続 2.0 サービス(Azure) 申請書」。标准处理时间按资料为 5 个营业日。

| 项目 | 判断 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| MID Server 安装包下载 | 可能需要申请 | 若 VM 无法访问下载 FQDN，则申请 URL フィルター設定の追加。 |
| MID Server 连接 ServiceNow Instance | 可能需要申请 | 若 VM 无法通过 HTTPS 443 访问实例 FQDN，则申请 URL フィルター設定の追加。 |
| ITOM1/2/3 内部 Discovery | 原则上先不申请 | 同一 Spoke VNet 内 Private Subnet；优先调整 NIC NSG / OS 防火墙 / 设备防火墙。 |
| Subnet NSG 阻断 | 确认后再申请 | 若有效规则显示 subnet NSG 拒绝 MID 到目标设备通信，则按 subnet NSG 变更申请。 |
| GWAN / Intranet Discovery | 范围外 | 本 PoC 不录入这些网段，不申请相关 Discovery 通信。 |

# 附录B. URL Filter 申请书填写口径

申请页：填写「【3】URLフィルター設定」。许可单位是 FQDN，不填写 https:// 前缀，也不填写 URL path。ServiceNow 实例名需替换为实际实例 FQDN。

| No. | 区分 | URL(FQDN) | 用途（可直接填写日文） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 追加 | <ServiceNow实例名>.service-now.com | ServiceNow Discovery PoCにおけるMID ServerからServiceNow InstanceへのHTTPS接続のため。MID Serverの認証、ジョブ取得、結果送信、稼働確認に使用。 | 例如实例 URL 为 https://abc.service-now.com 时，此处填 abc.service-now.com。 |
| 2 | 追加 | install.service-now.com | MID Serverインストーラ取得、およびMID Server自動アップグレード用ファイル取得のため。 | 如公司已有白名单，可不重复申请。 |

通信元建议写法：P5230-Spoke-VNET001 / ITOM1, ITOM2, ITOM3 subnet 内の MID Server VM。若 VM 已创建，补充 vm-win-mid-01 = 10.173.47.180、vm-linux-mid-01 = 10.173.47.196。协议/端口为 HTTPS / TCP 443。